บทนำ

คุณเคยสงสัยไหมว่า อากาศที่เราหายใจอยู่ตรงจุดนี้ปลอดภัยจริงๆ หรือไม่? แม้เมืองใหญ่จะมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศมาตรฐานสูง แต่ด้วยราคาที่แพงมหาศาลทำให้มีจุดวัดเพียงไม่กี่แห่งในเมือง และไม่สามารถบอกความแปรปรวนของมลพิษในแต่ละตรอกซอกซอยได้เลย!

บทความนี้จะพาทุกคนไปเจาะลึกนวัตกรรมเทคโนโลยีการพัฒนา "เซนเซอร์ราคาประหยัด" ที่นำมาผสานพลังกับ IoT และระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างเครือข่ายตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ที่กระจายตัวได้ทั่วทุกมุมเมือง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

- เข้าใจการออกแบบฮาร์ดแวร์และโครงสร้างทางกลของโหนดเซนเซอร์ตรวจวัดมลพิษราคาประหยัด

- อธิบายสถาปัตยกรรมระบบสื่อสารสองระบบ (LoRaWAN และ Wi-Fi) รวมถึงการจัดการพลังงานแสงอาทิตย์

- วิเคราะห์ผลงานนวัตกรรม (Contribution) จุดเด่น และจุดด้อยของการนำ Machine Learning มาใช้ปรับเทียบค่าความแม่นยำของเซนเซอร์

สรุปเนื้อหาสำคัญของงานวิจัย

1. ความท้าทายและแนวคิดการออกแบบ

มลพิษทางอากาศที่สำคัญ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), โอโซนระดับพื้นดิน (O3), ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2), และฝุ่นละออง (PM) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์ งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนา "โหนดเซนเซอร์ราคาประหยัด" (ต้นทุนประมาณ 250 USD หรือ 8,000 กว่าบาท ซึ่งถูกกว่าเครื่องมือเชิงพาณิชย์ที่มีราคาสูงถึง 5,000 USD หลายเท่าตัว) เพื่อให้สามารถติดตั้งกระจายในพื้นที่ชุมชนได้อย่างหนาแน่น

2. ส่วนประกอบของระบบฮาร์ดแวร์

โหนดเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 3 ระบบหลัก ได้แก่:

- ระบบเซนเซอร์ (Sensors Module): ใช้เซนเซอร์เคมีไฟฟ้า (Electrochemical - EC) ของ Alphasense รุ่น CO-B4 และ NO2-B43F เพื่อวัดค่าก๊าซ CO และ $NO_2$ ซึ่งให้ผลการวัดที่ตอบสนองเป็นเส้นตรงได้ดี และใช้เซนเซอร์แสง Sharp GP2Y1010AU0F ในการวัดค่าฝุ่นละออง ($PM_{10}$) ร่วมกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (RH) เพื่อใช้วิเคราะห์ชดเชยค่าความคลาดเคลื่อน

- ระบบสื่อสารไร้สาย (Wireless Communication): ใช้ชิปเซ็ต Murata (CMWX1ZZABZ-078) ซึ่งรวมไมโครคอนโทรลเลอร์พลังงานต่ำเข้ากับวิทยุ LoRaWAN เพื่อส่งข้อมูลระยะไกลไปยังระบบคลาวด์ผ่านความถี่ 923 MHz นอกจากนี้ยังมีโมดูล ESP8266 Wi-Fi เพื่อรองรับการสื่อสารความเร็วสูงและการอัปเดตเฟิร์มแวร์เมื่อเชื่อมต่อกับไฟบ้าน

- ระบบจัดการพลังงาน (Power Management): ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ LiPo ขนาด 4000-mAh ชาร์จไฟผ่านแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 3W, 9V ควบคุมการชาร์จด้วยไอซี LT3652 โดยมีการออกแบบงบประมาณพลังงาน (Energy Budget) ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้ยาวนานแม้ในวันที่ไม่มีแสงแดด

3. การออกแบบเชิงกลและการจำลองการไหลของอากาศ

โครงสร้างภายนอกแยกออกเป็น 2 กล่องที่ป้องกันน้ำระดับ IP67 กล่องแรกบรรจุเซนเซอร์และวงจรขับ อีกกล่องบรรจุแบตเตอรี่และวงจรควบคุมการชาร์จ

จุดเด่นของการออกแบบเชิงกลคือการใช้ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS จำลองทิศทางการไหลของอากาศ (Flow Simulation) เพื่อให้กระแสลมพัดผ่านเซนเซอร์วัดก๊าซทั้งสองตัวอย่างเท่าๆ กัน ก่อนจะไหลผ่านเซนเซอร์วัดฝุ่นและเซนเซอร์อุณหภูมิ โดยติดตั้งพัดลมขนาดเล็ก (Fan) ที่ใช้เวลาทำงานเพียง 60 มิลลิวินาทีในทุกๆ 1 นาที เพื่อดูดอากาศใหม่เข้ามาแทนที่อากาศเก่าในห้องแชมเบอร์ขนาด 9.2 ลูกบาศก์เซนติเมตรได้อย่างสมบูรณ์และประหยัดพลังงานที่สุด

การปรับเทียบค่าเซนเซอร์ด้วย Machine Learning

เนื่องจากเซนเซอร์ราคาประหยัดมักได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ทำให้อ่านค่าได้ไม่แม่นยำ ผู้วิจัยจึงได้นำโหนดเซนเซอร์ 3 ชุด (S1, S2, S3) ไปติดตั้งร่วมกับสถานีอ้างอิงมาตรฐาน (Teledyne API Model 300-A CO) ที่ย่าน Khyber Pass เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเวลา 5 วัน เพื่อเก็บข้อมูลมาปรับเทียบเปรียบเทียบกัน 3 วิธี:

- วิธีที่ 1: Ordinary Least Squares (OLS) เป็นการปรับค่าความชัน (Gain) และค่าชดเชย (Offset) แบบเชิงเส้นตรงธรรมดา ให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถชดเชยปัจจัยสิ่งแวดล้อมได้ดีนัก

- วิธีที่ 2: Multiple Linear Regression (MLR) นำข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เข้ามาคำนวณร่วมด้วยแบบสมการเชิงเส้นหลายตัวแปร ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าสามารถลดความคลาดเคลื่อนได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

- วิธีที่ 3: Artificial Neural Network (ANN) ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ Multi-Layer Perceptron (MLP) ที่มี 1 เลเยอร์ซ่อน (Hidden Layer) จำนวน 100 โหนด โดยใช้ข้อมูลดิบจากเซนเซอร์ CO, อุณหภูมิ, และความชื้นเป็นอินพุต โมเดลนี้สามารถจับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear) ได้ดีที่สุด

ตารางเปรียบเทียบผลลัพธ์การปรับเทียบเซนเซอร์ S1:

| วิธีการปรับเทียบ | ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (MAPE) | ค่าความแม่นยำเชิงความสัมพันธ์ ($R^2$) |
| --- | --- | --- |
| ก่อนปรับเทียบ (Raw Data) | สูงมาก | ต่ำ |
| OLS (เชิงเส้นตรงเดี่ยว) | 55.43% | 0.528 |
| MLR (เชิงเส้นตรงหลายตัวแปร) | 48.71% | 0.607 |
| ANN (โครงข่ายประสาทเทียม) | 38.89% | 0.780 |

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ของวิธี ANN ประเมินด้วยวิธี Leave-One-Out Cross-Validation ซึ่งให้ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิธีดั้งเดิมอย่างชัดเจน

การวิเคราะห์และชี้แจงประโยชน์ของผลงาน (Contribution)

ผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้สร้างคุณประโยชน์เชิงนวัตกรรม (Contribution) ที่สำคัญต่องานวิจัยด้านการตรวจวัดมลพิษทางอากาศดังนี้:

- การบูรณาการระบบฮาร์ดแวร์ราคาประหยัดที่ใช้งานได้จริง (Low-Cost End-to-End Integration): การพิสูจน์ว่าสามารถสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดมลพิษหลายชนิด (Multi-pollutants) ที่มีต้นทุนต่ำมากเพียง 250 USD แต่มีระบบครบถ้วน ทั้งการประมวลผล การจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกันน้ำระดับ IP67 ซึ่งช่วยทลายข้อจำกัดด้านงบประมาณของหน่วยงานรัฐในการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

- นวัตกรรมการปรับเทียบเซนเซอร์ในภาคสนามด้วยโมเดล ANN (Field Calibration via Machine Learning): งานวิจัยส่วนใหญ่มักทดสอบเซนเซอร์ในห้องปฏิบัติการที่ควบคุมตัวแปรได้ แต่งานวิจัยนี้ทดสอบในสภาพแวดล้อมจริงที่มีความแปรปรวนสูง (Field Setup) และนำเสนอโครงข่ายประสาทเทียม (ANN) ที่สามารถเรียนรู้ผลกระทบของอุณหภูมิและความชื้นที่มีต่อเซนเซอร์เคมีไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับความแม่นยำของเซนเซอร์ราคาประหยัดให้เข้าใกล้มาตรฐานของเครื่องมือวัดราคาแพง

- การประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมการสื่อสารแบบไฮบริด (Hybrid Communication Topology): การออกแบบให้โหนดรองรับทั้ง LoRaWAN (สื่อสารระยะไกล พลังงานต่ำมาก เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่ห่างไกล) และ Wi-Fi (สำหรับการรับส่งข้อมูลปริมาณมากและอัปเดตระบบ) ช่วยให้การนำไปจัดวางเครือข่ายระดับเมือง (City-scale deployment) มีความยืดหยุ่นสูง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของงานวิจัย

จากการวิเคราะห์รายละเอียดของงานวิจัยนี้ สามารถสรุปจุดเด่นที่เป็นข้อดีสำคัญ และจุดด้อยที่เป็นโอกาสในการพัฒนาต่อยอดได้ดังนี้

จุดเด่น (Strengths)

- การจำลองเชิงกลที่ชาญฉลาด (Flow Simulation): การใช้โปรแกรมจำลองของไหลเพื่อออกแบบช่องลมและกำหนดเวลาเปิดพัดลมเพียง 60 ms ช่วยลดการสะสมความชื้นบนตัวเซนเซอร์และประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ได้อย่างดีเยี่ยม

- การวางแผนงบประมาณพลังงานที่รัดกุม (Robust Energy Budgeting): มีการคำนวณการใช้พลังงานในแต่ละวันอย่างละเอียด (ใช้จริง 94 mAh ต่อวัน ซึ่งน้อยกว่าความจุแบตเตอรี่ 4000 mAh มาก) และใช้ประวัติข้อมูลแสงแดดในอดีตมาคำนวณเพื่อควบคุมให้ระดับการคายประจุ (Depth of Discharge) ของแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10% ช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานหลายปี

- ความโปร่งใสในข้อมูลต้นทุน: มีการแจกแจงราคาอุปกรณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดในบทความ ซึ่งช่วยให้ผู้สนใจสามารถนำไปผลิตซ้ำหรือพัฒนาต่อยอดได้ง่าย (Open-science friendly)

จุดด้อย (Weaknesses)

- ระยะเวลาการทดสอบภาคสนามที่สั้นเกินไป: การเก็บข้อมูลเพื่อนำมาปรับเทียบ (Calibration) ใช้เวลาเพียง 5 วัน ซึ่งอาจไม่สามารถจับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาลได้ และไม่เพียงพอต่อการทดสอบปัญหาการเสื่อมประสิทธิภาพของเซนเซอร์เมื่อใช้งานไปนานๆ (Sensor Drift)

- การปรับเทียบยังไม่ครอบคลุมทุกตัวตรวจจับ: บทความเน้นไปที่การปรับเทียบเซนเซอร์ก๊าซ CO เท่านั้น แต่ยังไม่ได้แสดงกระบวนการและการวิเคราะห์ผลลัพธ์การปรับเทียบสำหรับก๊าซ $NO_2$ และฝุ่นละออง ($PM_{10}$) ซึ่งมีหลักการวัดที่แตกต่างกัน

- การพึ่งพากระแสไฟหลักสำหรับ Wi-Fi: แม้ระบบจะมีสองโหมดการสื่อสาร แต่โมดูล Wi-Fi กินพลังงานสูงมากจนไม่สามารถรันด้วยระบบโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กได้ ทำให้จำกัดความสามารถในการเข้าถึงระบบสื่อสารความเร็วสูงในจุดติดตั้งที่ไม่มีสายไฟ

ประเด็นสำคัญที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้:

- พลังของเซนเซอร์ราคาประหยัด: แม้เซนเซอร์ราคาประหยัดจะมีความแม่นยำต่ำกว่าสถานีอ้างอิงของรัฐ แต่เมื่อนำมาจัดวางเป็น "เครือข่ายหนาแน่น" จะช่วยให้เห็นภาพรวมของมลพิษในมิติของพื้นที่ (Spatial) ได้ละเอียดและชัดเจนกว่ามาก

- AI คือกุญแจสำคัญ: การชดเชยผลกระทบจากอุณหภูมิและความชื้นด้วยโมดูลเครือข่ายประสาทเทียม (ANN) สามารถลดค่าความผิดพลาดสะสม (MAPE) ลงได้เหลือเพียง 38.89% ทำให้ข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์ราคาถูกมีความน่าเชื่อถือสูงพอที่จะนำไปใช้วิเคราะห์จริง

- การออกแบบเชิงระบบ: ความสำเร็จของระบบ IoT ภาคสนามไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเซนเซอร์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยการประสานกันของการออกแบบเชิงกล (Flow Simulation) สถาปัตยกรรมเครือข่าย (LoRaWAN) และการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ